БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра информатики

Факультет НиДО

Специальность ИиТП

Контрольная работа № 2

по дисциплине «Основы защиты информации»

Выполнил студент: Дегтярев А.А.

группа 393551

Зачетная книжка № 902021-26

Минск 2016

Электромагнитная маскировка

Электромагнитная маскировка(зашумление) применяется в случаях, когда пассивные методы не обеспечивают в достаточной степени затухание сигнала на  определенной территории.  Либо в случаях, когда пассивный механизм не удовлетворяет каким-либо иным требованиям. Суть метода достаточно понятна из его названия: создание активных помех, маскирующих целевой сигнал.

Для исключения перехвата побочных электромагнитных излучений по электромагнитному каналу используется пространственное зашумление, а для исключения съема наводок информационных сигналов с посторонних проводников и соединительных линий - линейное зашумление.

В обоих случаях предполагается применение генераторов шумов, различающихся принципами формирования маскирующих помех. В качестве маскирующих используются случайные помехи с нормальным законом распределения спектральной плотности мгновенных значений амплитуд (гауссовские помехи) и прицельные помехи, представляющие собой случайную последовательность сигналов помехи, идентичных побочным сигналам.

В простейшем случае система линейного зашумления состоит из генератора шумового сигнала подключенного в зашумляемую токопроводящую линию, формирующего маскирующее напряжение в заданном спектре, времени и другими характеристиками. Это значительно затрудняет злоумышленникам выделять наведенные сигналы.

На практике наиболее часто подобные системы используются для зашумления линий электропитания.

Системы пространственного зашумления, как следует из названия, применяются для создания помех в окружающем пространстве. Там также используются генераторы шумового сигнала, усилители, антенны, устройства коммутации и контроля. Цель использования таких устройств – добиться определенного снижения уровня сигнал/шум на границе контролируемой территории. Применяется локальное пространственное зашумление для защиты конкретного элемента системы и объектовое пространственное зашумление для защиты от побочных электромагнитных излучений всего объекта. При локальном пространственном зашумлении используются прицельные помехи. Антенна находится рядом с защищаемым элементом. Объектовое пространственное зашумление осуществляется, как правило, несколькими генераторами со своими антеннами, что позволяет создавать помехи во всех диапазонах побочных электромагнитных излучений всех излучающих устройств объекта.

В системах пространственного зашумления в основном используются помехи типа "белого шума" или "синфазные помехи", последние, в основном применяются для защиты ПЭВМ. В них в качестве помехового сигнала используются импульсы случайной амплитуды, совпадающие (синхронизированные) по форме и времени существования с импульсами полезного сигнала. Вследствие этого по своему спектральному составу помеховый сигнал аналогичен спектру побочных электромагнитных излучений ПЭВМ.

При использовании систем пространственного стоит помнить, что наряду с помехами средствам разведки создаются помехи и другим радиоэлектронным средствам (телевидения, радиосвязи и т.д.). Кроме того, уровни помех, создаваемые системой зашумления, должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам.

Принципы криптографической защиты информации.

Криптография – это наука о методах, алгоритмах, программных и аппаратных средствах преобразования информации в целях сокрытия ее содержания, предотвращения видоизменения или несанкционированного использования. Изначально криптография использовалась исключительно как средство обеспечения конфиденциальности сообщений, применялась в военной, дипломатической сфере. Естественно она находилась в руках спецслужб; В конце же 20ого века обстановка немного сменилась. В большей степени она была связана с развитием вычислительной техники, и огромным скачком в вопрос взлома старых алгоритмов и создания новых. В этот же момент частные компании стали интересоваться этой темой, не только для обеспечения конфиденциальности, но и для аутентификации субъектов, подтверждения истинности документов и т.д. Криптография, которая обслуживает задачи бизнеса, телекоммуникаций и управления называется открытой. Данные технологии становятся коммерческим продуктом и применяются в широком спектре продуктов и услуг. Существует задача анализа стойкости используемых криптопреобразований, и она решается наукой, называемой криптоанализ. Криптография и криптоанализ вместе составляют науку - криптологию.

Ниже представлена схема общей криптографической системы, обеспечивающей шифрование передаваемой информации;

Отправитель генерирует открытый текст исходного сообщения(М), которое шифруется с помощью обратимого преобразования, и на выходе дает шифр текст(С), который передается получателю. Получатель расшифровывает его с помощью обратного преобразования и получает исходное сообщение М.

Преобразование - называется криптоалгоритмом. Параметр, который определяет конретное преобразование называется криптографическим ключом(К). Система зашифровывания и расшифровывания называется криптосистемой. Выделяют два больших класса криптосистем(симметричные и ассиметричные) огда их называют: одноключевые (с секретным ключом) и двухключевые (с открытым ключом) Во втором случае схемы выглядит так:

В такой системе ключ К1 – откртый К2 – секретный.

В симметричной криптосистеме секретный ключ надо передавать отправителю и получателю по защищенному каналу распространения ключей, например, спецсвязью. В асимметричной криптосистеме передают по незащищенному каналу только открытый ключ, а секретный ключ сохраняют в месте его генерации.
	Любая попытка со стороны злоумышленника расшифровать шифротекст для получения открытого текста или зашифровать свой собственный текст для получения правдоподобного шифротекста в отсутствии подлинного ключа, называется криптоатакой. Чем лучше система противостоит такой атаке, тем более криптостойкой она считается. Измеряется затратами атакующего на взлом(в количестве машиновремени, затраченного на взлом).

Существует 4 основных типа криптоаналитических атак. Предполагается, что известен применяемый алгоритм и имеются шифротексты сообщений.

1) Криптоаналитическая атака при наличии только известного шифртекста. Криптоаналитик имеет только несколько шифротекстов зашифрованных одним и тем же алгоритмом, задача вычислить ключ, использованный в шифраторе.

2) Криптоаналитическая атака при наличии только известного открытого текста. В таком случае криптоаналитик имеет доступ еще и к нескольким открытым текстам, опять же стоит задача в нахождения ключа или алгоритма расшифровывания.

3) Криптоаналитическая атака при возможности выбора открытого текста

В данном случае аналитик имеет возможность выбирать открытые тексты, которые затем получает в зашифрованном виде. Это позволет выбрать оптимальные блоки текста, которые дадут больше информации о ключе.

4) Криптоаналитическая атака при с адаптивным выбором открытого текста Это особый вариант, который дополнительно позволяет изменять выбор в зависимости от результатов предыдущего шифрования.

Также всегда существует силовая атака(brute force) которая просто заключается в переборе возможных значений ключа. Она может быть довольно эффективной при наличии словаря возможных ключей или определенными спецификациями ключа.

Применение шифрования ко всему сообщению в целом используется редко, почти все применяемые криптографические методы связаны с разбиением сообщения на большое число фрагментов фиксированного размера, каждый из которых шифруется отдельно.

Исходя из данного подхода можно выделить следующие признаки методов шифрования:

-Выполнения побитовых/поблочных операций

-Зависимость/независимость от результатов предыдущего шифрования

-Зависимость/независимость отдельных знаков от их положения

Отсюда и различают три основных способа шифрования

-Поточные

-Блочные

-Блочные с обратной связью

Поточные шифры преобразуют каждый бит открытого текста и бит ключа по определенному алгоритму. Это делает его довольно быстрым, простым в реализации. Однако для каждого сообщения необходимо использование нового ключа, иначе сообщения будет довольно легко расшифровать. Часто используют дополнительный случайный ключ, который передается в начале сообщения и применяется для модификации ключа шифрования, однако это требует передачи информаци синхронизации перед началм сообщения;

Блочные шифры преобразуют текст по равным блокам. Каждый бит блока шифротекста зависит от значений всех битов соответствующего блока открытого текста; Никакие два блока открытого текста не могут быть представлены одним и тем же блоком шифротекста. Блочный шифр имеет серьезный недостаток, в случае использования небольшого размера блока, можно легко расшифровать сообщение «со словарем». 

Крипто система с открытым ключом, тоже является блочной, и оперирует блоками довольно большой длинны.

Блочное шифрование с обратной связью аналогично блочному шифрованию, где шифрующая функция помимо ключа еще зависит от одного или более предшествующих блоков шифротекста; Достоинством этого подхода является возмодность обнаружения манипуляций сообщениями. При этом используется факт размножения ошибок. Такие системы используются не только для шифрования сообщений, но и для аутентификации. Основным недостатком данной системы явялется фактор размножения ошибок, так же разработка и реализация таких систем более трудоемки, чем системы поточного шифрования.

Немного хотелось бы рассказать и о нескольких типов шифров:
	- Перестановки

- Замены

- Гаммирования

- Основанные на аналитических преобразованиях данных

Шифры перестановки работают на перестановке символов шифруемого текста по определенному правилу, возможно внутри блока или всего текста. При использовании сложного неповторящегося порядка перестановку, можно добиться вполне приличных результатов стойкости шифра

Шифрование заменой заключается в замене символов шифруемого текста другими символами того же или иного алфавита в соответствии с заранее обусловленной схемой.

Шифрование гаммированием заключается в том, что сиволы исходного текста складываются с символами некоторой случайной последовательности, именуемой гаммой шифра. Стойкость определяется в основном длиной неповторяющейся части гаммы. Этот способ является одним из основных для шифрования информации в автоматизированных системах, так как эвм позволяют генерировать почти бесконечную гамму шифра, что делает его очень криптоустойчивым.

Шифрование аналитическим преобразованием заключается в том, что исходный текст преобразуется по некоторому аналитическому правилу.

Эффективными системами криптозащиты данных являются асимметричные криптосистемы, называемые также криптосистемами с открытым ключом. В асимметричной криптографии применяются так называемые ключевые пары из двух связанных между собой ключей. Один из них — закрытый, известен только владельцу ключа. Другой ключ — открытый, публично доступный любому желающему.

Для зашифрования текста применяется открытый ключ адресата, для расшифрования — закрытый. Таким образом, зашифровать сообщение может любой человек, а расшифровать — только владелец соответствующего закрытого ключа, т.е. адресат. Проблема асимметричной криптографии состоит в том, что зашифрование по асимметричным алгоритмам происходит намного медленнее, чем по симметричным. Кроме того, если зашифрованный текст предназначен для нескольких адресатов, в отправляемое сообщение приходится включать копию текста для каждого адресата, что резко увеличивает как объем сообщения, так и время, необходимое для его зашифрования.

Эта проблема решается с помощью так называемой гибридной криптографии. В таком случае используется одноразовый ключ шифрования на сессию. Он используется как для шифрования так и для расшифровки. Сообщение шифруется симметрично, а уже ключ сессии передается зашифрованным по ассимитричному алгоритму.

Практическая часть

Контрольное задание. Защита речевой информации от утечки по акустическому каналу пассивными методами.

Задание 1. Для защиты речевой информации ограниченного доступа при проведении переговоров компания, арендующая свои производственные площади, использует специальное помещение – защищённый служебный кабинет (ЗСК). Двери и окна ЗСК надёжно защищены от прослушивания техническими средствами защиты информации. Однако кирпичная перегородка, отделяющая ЗСК от незащищённого коридора, не арендуемого компанией и допускающего возможность проникновения в него злоумышленников, имеет толщину всего в полкирпича. Размеры перегородки 10×3 м. Размеры одинарного силикатного кирпича по СТБ 1160-99 «Кирпич и камни керамические. Технические условия» составляют 250×120×65 мм.

Используя данные табл.1, определить стоимость дополнительной кирпичной кладки, усиливающей звукоизоляцию стены для обеспечения затухания Q информационного сигнала в стене на частоте 1000 Гц до уровня не менее:

61 дБ – для варианта 2,

при стоимости кирпича 250 $ за кубометр и при стоимости кирпичной кладки 25 $ за кубометр. Толщиной швов между кирпичами, потерями кирпича на бой и другие цели, стоимостью других работ и материалов при усилении звукоизоляции стены в первом приближении пренебречь.

Решение:
	Используя табличные значения в приложении – получим текущий уровень затухания для стены с кладкой в полкирпича. Для 1000гц – это 48дб.

Цель добиться уровня затухания в 61дб для 1000гц, что обеспечивается кладкой в 1.5 кирпича, как указано в таблице. Следовательно задачей будет нарастить кладку до толщины в 1.5 кирпича.

Общий объем наращённой кладки 1 кирпич:

3м * 10м * 0.25м = 7.5м3

Стоимость дополнительной кирпичной кладки с учетом стоимости работ и материалов ($250+$25 =$275) составит:

7.5м3*275=$2062.5

Задание .2. Используя формулу (2) и табл. 1, определить для своего варианта задания 1, во сколько раз сила звука в коридоре при использовании обсчитанного Вами варианта кирпичной кладки будет больше или меньше при установке не кирпичной перегородки, а перегородки из материала:

древесностружечная плита (ДСП), толщина 30 мм –вариант 7

Для задания 1 обсчитывалась кладка толщиной в 1.5кирпича, обеспечивающая затухание сигнала в 1000гц до 61дб

При использовании древесностружечной плиты толщиной в 30см получим затухание в 26дб на частоте в 1000гц. (используя данные табл 1)

Разница в 35дб

Из формулы (2) 61дб=10lgII1, 26дб=10lgII2,I1I2=?

II1= 101061 ,II2= 101026, I1I2=101026101061 =11000*10

Ответ: Будет больше в ~3162 раза

# Таблица 1 – Звукоизоляция стен и сплошных перегородок

| Вид конструкции | Толщина конструкции | Среднее значение Q, дБ, для среднегеометрической частоты, Гц |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| Кирпичная кладка, оштукатуренная с двух сторон | 0,5 кирпича 1 кирпич 1,5 кирпича 2 кирпича 2,5 кирпича | 40 44 48 52 55 | 42 51 55 59 60 | 48 58 61 65 67 | 54 64 65 70 70 | 60 65 65 70 70 |
| Железобетонная панель | 100мм 160 мм 300мм 400мм | 40 47 50 55 | 44 51 58 61 | 50 60 65 67 | 55 63 65 70 | 60 63 65 70 |
| Гипсобетонная панель | 86 мм | 33 | 39 | 47 | 54 | 60 |
| Керамзитобетонная панель | 80мм 120мм 140мм | 34 37 43 | 39 39 47 | 47 47 53 | 52 54 57 | 60 51 61 |
| Шлакоблоки, оштукатуренные с двух сторон | 220мм | 42 | 48 | 54 | 60 | 63 |
| Древесностружечная плита | 30 мм | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |

Источники
http://www.analitika.info/
http://sumk.ulstu.ru/docs/mszki/Zavgorodnii/

http://www.cryptocom.ru/articles/crypto.html

http://ypn.ru/category/data-protection-technologies/principles-of-cryptographic-protection/

http://ypn.ru/187/introducing-to-cryptographic-information-protection/